別表第11　路外駐車場に関する整備基準（第５条関係）

| 整 備 項 目 | 整 備 基 準 |
| --- | --- |
| １ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設 | ⑴ 路外駐車場には、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。）を１以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場については、この限りでない。 ⑵ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 ㈠ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ㈡ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をするとともに、当該駐車施設への経路について誘導標示を行うこと。 ㈢ ２の項⑵に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 |
| ２ 路外駐車場移動等円滑化経路 | ⑴ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道等までの経路のうち１以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。 ⑵ 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 ㈠ 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 ㈡ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。 ㈢ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 ㈣ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 イ こう配は、20分の１を超えないこと。ただし、高さが、16センチメートル以下のものにあっては８分の１を超えないこと。 ウ 高さが、75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 手すりを設けること。 |